ОТЧЕТ

о выполнении работ по ФЦП “Мировой океан”

“Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане”

за ___2001___год

ТЕМА_2.12.1_  « Осуществить методическое и метрологическое сопровождение комплексного мониторинга природной среды Мирового океана » .

(шифр, наименование)

_____________________1999-2007 _гг.______________________

( сроки выполнения )

- Ожидаемый результат по проекту: Рекомендации к созданию структуры единой системы прибрежного мониторинга  ДВ морей с учетом антропогенных нагрузок  при производстве наблюдений за температурой воды и волнением»

2. Содержание и    характеристика      полученных    результатов

Существующая сеть Японского моря, осуществляющая наблюдение за температурой воды и волнением , состоит из 17 пунктов наблюдения. Поскольку прибрежный  мониторинг  загрязнения  в стандартных точках не проводится с 1991г, в настоящее время нет сопоставимых данных о процессах в прилегающей акватории моря и с стационарном пункте .

Анализ прибрежных наблюдений за волнением показал, что существующая  сеть недостаточна, как для климатических обобщений, так и для составления прогнозов. Особенно неблагоприятна обстановка в заливе Петра Великого. У прогнозистов нет возможности  предупредить малый флот о ледовой и волновой обстановке и загрязнении даже в северной части акватории Амурского залива.  Уссурийский залив, имеющий на одном побережье ряд военных и промышленных заводов, а на другом самую развитую зону отдыха ДВ и самый большой детских лагерь отдыха российского значения, вообще не имеет ни одного пункта наблюдений.  В работе даны рекомендации по рациональному размещению прибрежных наблюдений за волнением  на МБС Японского моря.

На существующей  МБС  Японского моря наблюдения за температурой воды ведутся в 17 пунктах, из которых 13 - станции второго разряда. Выполненные в ДВНИГМИ исследования в 1994 году, содержащие результат обработки синхронных рейдовых и стационарных прибрежных наблюдений за температурой воды, показали, что эти данные имеют статистически достоверную связь на некотором расстоянии, условно называемом радиусом корреляции. В то же время из этих исследований видно, что эта связь имеет тенденцию к снижению от 50 к 90-годам. Поскольку все рейдовые прибрежные наблюдения в 1991-92 году были прекращены, то оценить  стабильность связи на стационарных пунктах и прилегающей акватории в последнее десятилетие не представляется возможным. В данной работе проведена только  оценка репрезентативности существующей  МБС Японского моря в климатическом плане. Результаты показали, что существующая сеть достаточна для климатических обобщений за температурой воды. Для оценки ее репрезентативности для целей прогнозов температуры воды нужно провести дополнительные исследования  по оценке однородности среднесуточных и среднемесячных значений температуры воды, поскольку наблюдения в разные годы на одной и той же станции ведутся  в разные сроки.

- Использование и внедрение полученных результатов.  Оценки их роли и места в подпрограмме Полученные результаты могут быть использованы при  реконструкции МБС Японского моря и открытии дополнительных пунктов наблюдения за волнением.

4. Оценки соответствия полученных результатов

Работа  выполняется на основе  Частного технического задания в соответствии с календарным планом на 2001 г.

5. Проблемы и трудности

Основной проблемой при выполнении настоящей работы является  недоступность материалов наблюдений за температурой и волнением  за последние годы, в связи с запаздыванием выхода Ежегодников на 5 лет.

Руководитель организации

Волков Ю.Н.___________________

(фамилия, и., о.)

Ответственный исполнитель проекта

научн.сотр

Алисимчик Н.г.

____________________

(должность, фамилия, и., о.)