ОТЧЕТ

о выполнении работ по ФЦП “Мировой океан”

“Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане”

за 2002 год

ПРОЕКТ (ТЕМА)  2.1.2.1"Осуществить методическое и

метрологическое сопровождение комплексного мониторинга природной среды  Мирового океана"

1999-2002гг.

(сроки выполнения)

1. Ожидаемый результат по проекту "Информационная база текущего

состояния МБС ДВ морей (Японское море, западное, восточное и южное побережье Охотского моря ), включающая все пункты наблюдений с указанием видов и сроков наблюдений, оснащения приборами, установками и требуемого оборудования по каждому пункту".

2. Содержание и характеристика полученных результатов

На текущий момент МБС  Японского моря состоит из 20 станций (таблица1), которые по территориальной принадлежности  относятся к ведению 3-х региональных управлений: ПУГМС, СахУГМС, ДВ УГМС.

Таблица 1 -  Координаты и статус морских береговых станций Японского моря

| № п/п | Название станции | Координаты |  | Статус станции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.ш. | в.д. |  |
| 1. | Посьет | 42 39 | 130 48 | Р |
| 2. | Гамов | 42 33 | 131 13 | Д |
| 3. | Владивосток-порт | 43 07 | 131 54 | Д |
| 4. | Токаревский | 43 04 | 131 50 | Д |
| 5. | Находка | 42 48 | 132 54 | О |
| 6. | Преображение | 42 54 | 133 54 | О |
| 7. | Рудная Пристань | 44 22 | 135 51 | Р |
| 8. | Малая Кема | 45 24 | 137 10 | О |
| 9. | Сосуново | 46 32 | 138 20 | О |
| 10. | Золотой | 47 19 | 138 59 | Р |
| 11. | Советская Гавань | 49 00 | 140 18 | Р |
| 12. | Ванино | 49 05 | 140 16 | Д |
| 13. | Де-Кастри | 51 29 | 140 47 | * |
| 14. | Александровск | 50 54 | 142 10 | Р |
| 15. | Пильво | 50 03 | 142 10 | О |
| 16. | Углегорск | 49 05 | 142 04 | Р |
| 17. | Ильинский | 47 59 | 142 12 | Д |
| 18. | Холмск | 47 03 | 142 03 | О |
| 19. | Невельск | 46 40 | 141 52 |  |
| 20. | Монерон | 46 15 | 141 14 | О |

* ГМП Де-Кастри законсервирован

По составу и срокам  наблюдения  большинство станций не соответствует своему статусу и,   что хорошо иллюстрируется  показателями таблицы 2.

Таблица 2  - Число необходимых по Наставлению (Н)  и число фактических ( Ф) ежесуточных сроков наблюдений   на   МБС Японского моря

| Название станции | Т° воды, |  | S‰, |  | Н см |  | Волнение |  | Лед, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н |
| Посьет | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 1 |
| Гамов | 0 | 4 | 0 | 1 |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Находка | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Рудная * Пристань | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Малая Кема | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Сосуново | 4 | 4 | 0 | 1 |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Золотой | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Совгавань | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Александр-овск | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Пильво | 4 | 4 | 0 | 1 |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Углегорск | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Холмск | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| сумма | 37 | 48 | 6 | 12 | 9 | 36 | 31 | 36 | 12 | 12 |
| % Ф/Н | 77 |  | 50 |  | 25 |  | 90 |  | 100 |  |

Как видно из приведенной таблицы 2, даже визуальные виды наблюдений (волнение) не везде выполняется на 100 %.  Хуже всего обстоит дело с уровенными наблюдениями.

На МБС Охотского моря подобная же картина. В таблице 3 приведены сведения о имеющемся и необходимом  оборудовании для "среднестатистической" для побережья  ДВ морей  станции второго разряда.

Таблица 3 - Приборный парк  МБС Охотского моря  (западное, южное и восточное побережье)

| 1 | МГ-2 Байдуков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термометр ТМ-10 | 0 | 3 |  |
|  | Оправа ОТ-51 | 1 | 1 | Оправа коррозирована |
|  | Волномер-перспектометр ГМ-12 | 1 | 1 |  |
|  | Бинокль | 1 | 1 |  |
|  | Секундомер | 0 | 1 |  |
|  | Комплект ареометров | 0 | 1 |  |
|  | Поплавковый СУМ |  |  |  |
|  | Морская водомерная рейка ГМ-3 | 0 | 1 |  |
|  | Нивелир | 0 | 1 |  |
|  | Нивелирная рейка | 0 | 1 |  |
|  | Репер в/поста | 0 | 1 |  |
|  | Бур ледовый ГР-102 | 1 | 1 |  |
|  | Ледомерная рейка ГР-31 | 3 | 0 |  |
|  | Снегомерная рейка | 3 | 0 |  |
|  | Снегомер ВС-43 | 1 | 1 |  |
| Примечание: В месте наблюдения Т воды в отлив глубина 0,5м; приливы до 2.1м |  |  |  |  |

В ходе выполнения работы получены   сведения по составу, срокам наблюдения, приборной базе МБС Японского моря, западного, южного и восточного побережья Охотского моря. Все сведения систематизированы для каждой станции.

3. Использование и внедрение полученных результатов.

Оценки их роли и места в подпрограмме

Полученные результаты могут быть использованы  при планировании производства  приборов в системе Росгидромета и при выработке стратегии по реструктуризации сети. Полученные данные являются информационной базой для составления региональной программы  по реконструкции МБС ДВ морей. Требуется лишь доработка по МБС северного побережья Охотского моря и МБС Берингова моря., т.е. та часть работы, которая  в данный момент и ведется в ДВНИГМИ исполнителем данной темы.

4. Оценки соответствия полученных результатов

Полученные результаты полностью соответствуют календарному плану и техзаданию 2002г.

5. Проблемы и трудности

Первая трудность - отсутствие в рамках ЕСИМО понятной стратегии  по информационному блоку "МБС России", предлагаемые варианты слишком формализованы, без учета реальности. Вторая трудность - ослабление научных  связей между региональными УГМС и научными подразделениями Росгидромета. Отсутствие  Ежегодников по Берингову и Охотскому морю в ДВНИГМИ за последние годы (1988-2001гг)

Директор ДВНИГМИ

Волков Ю. Н.

Ответственный исполнитель

науч. сотр. Алисимчик Н.Г.