ОТЧЕТ

о выполнении работ по ФЦП “Мировой океан”

“Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане”

за __2002______год

ПРОЕКТ 15 (ТЕМА)__2.1.3.5 «Создать фонд специализированных данных по приливам мирового океана и технологическую линию усвоения информации по уровню моря и океана с целью оперативного информационного обеспечения морской деятельности»

сроки выполнения 1999 - 2002 гг

- Ожидаемый результат по проекту.

Фонды специализированных  данных по приливам Японского, Охотского и Берингова морей.

2. Содержание      и       характеристика        полученных

результатов.

Созданы Фонды специализированных данных по приливам ДВ морей в формате электронных таблиц  Excel.Фонды специализированных  данных по приливам  представлены в формате электронных таблиц EXEL и включают в себя  следующие характеристики:

- Порядковые номера пунктов для соответствующего моря и их координаты;

- Гармонические постоянные  (полуамплитуды и фазы) 4-х основных волн прилива  (M, S2, K1,O1);

- Характеристики 23 негармонических постоянных прилива;

- Каталоги пунктов наблюдений для каждого моря, включающие полный перечень пунктов, сведения о приливных характеристиках которых помещены в фонде. Каталоги содержат номер пункта, соответствующий указанному в фонде, его координаты и полное название, а также часовой пояс наблюдений

Фонды  специализированных данных по приливам дальневосточных  морей созданы в двух вариантах. Первый полный вариант включает в себя  сведения по 135 пунктам побережья Японского моря, 171 пункту побережья Охотского моря и 104 пунктам побережья Берингова моря, собранные из закрытых и  открытых опубликованных источников.  Второй сокращенный вариант включает в себя сведения по 100 пунктам побережья Японского моря, 58 пунктам побережья Охотского моря и 27 пунктам побережья Берингова моря только из открытых источников.

Два  варианта фонда специализированных данных  по приливам представлены двумя папками:  " КратФонд " и  " ПолнФонд ", соответствующими  краткому и полному вариантам фонда. Содержание обеих папок идентичное. Основными  структурными единицами фонда являются  файлы в формате электронных таблиц   Excel, созданные для каждого моря, отдельно для гармонических и негармонических постоянных: JAPANGC.xls, JAPANNC.xls (файлы гармонических и негармонических постоянных Японского моря); OKHOTGC.xls, OKHOTNC.xls (файлы гармонических  и негармонических постоянных Охотского моря); BERINGC.xls, BERINGNC.xls (файлы гармонических  и негармонических постоянных  Берингова моря ). В качестве   примера  на рисунке 1 и рисунке 2 приведены фрагменты  сокращенного фонда гармонических и негармонических постоянных для  Японского  моря.  Цветом  выделены различные типы приливов.

Рисунок 1  -    Фрагмент    фонда     специализированных    данных     по    приливам    в    формате   таблиц    Excel  (таблица гармонических постоянных для Японского моря)

Рисунок  2   -    Фрагмент     фонда     специализированных    данных     по    приливам     в формате    таблиц    Excel  ( таблица  негармонических  постоянных  для  Японского моря)

В дополнение к  электронным таблицам фонда  папки содержат  файлы каталогов пунктов в формате "htm", приливные характеристики которых  содержатся в фонде: KatJapan.htm, KatOkhot.htm, KatBer.htm, соответствующие Японскому, Охотскому и Берингову морям. Для описания  характеристик, содержащихся в фонде, и их условных обозначений служит файл   "Описание.htm".

Все указанные файлы объединены в базу данных в формате Web- документа при помощи   главной  Web-страницы, представленной  файлом  в формате "htm"  Web.htm.   Фрагмент базы  изображен  на рисунке 3. В верхней части главной страницы помещено окно с анимационным (движущимся) текстом - названием  базы. База данных состоит из 10 основных структурных элементов ( общий структурный элемент "Описание принятых обозначений", и по 3 структурных элемента  для каждого моря: "Каталог пунктов",  "Гармонические постоянные", "Негармонические постоянные"), которые соединены с главной Web-страницей гиперссылками.

В итоге работу с базой данных следует начинать с запуска  главной страницы (файла Web.htm), после чего, благодаря гиперссылкам,  пользователь легко может обратиться к любому структурному элементу фонда.

Рисунок  3  -  Фрагмент  главной  Web-страницы   фонда специализированны данных

по приливам дальневосточных  морей

3.  Использование и внедрение полученных результатов.

Оценки их роли и места в подпрограмме.

Разработанные  фонды специализированных  данных по приливным характеристикам Дальневосточных морей  являются составной частью разрабатываемого в рамках настоящей темы информационного фонда специализированных данных по  уровню и приливным явлениям  Мирового океана.

4. Оценки соответствия полученных результатов.

Работа  выполняется на основе  Технического задания в соответствии с Календарным планом на 2002 г.

5. Проблемы и трудности.

###### Проблем и трудностей нет

Руководитель организации

Директор ДВНИГМИ

_____________       Волков Ю.Н.

(фамилия, и., о.)

Ответственный исполнитель проекта, в.н.с.

_________________________ Савельев А.В.

(должность, фамилия, и., о.)