ОТЧЕТ

о выполнении работ по ФЦП “Мировой океан”

“Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане”

за ____2000___год

ПРОЕКТ  31 (ТЕМА)  2.1.4.15  « Разработать информационно-справочную подсистему получения специализированной режимной гидрометеорологической информации для акватории морей и шельфа, слабо освещенных наблюдениями » .

(шифр, наименование)

_________________1999-2007 _гг.______________________

(сроки выполнения)

1. Ожидаемый результат по проекту

Оценки колебаний уровня различного диапазона частот в Сахалинском заливе             ( средний уровень, приливы, штормовые нагоны, суммарный ). Оценки скоростей течений, карты приливных, ветровых, суммарных течений в Сахалинском заливе для экстремальных ситуаций.

2. Содержание      и       характеристика        полученных     результатов

В процессе проведенного в 2000г. анализа  были получены  следующие основные  результаты :

На основе имеющихся наблюдений в трех пунктах Сахалинского залива                     ( Москальво, м.Литке, о.Байдукова ) получены режимные и вероятностные характеристики  уровня моря в Сахалинском заливе.

1. Анализ многолетнего хода уровня показал, что его межгодовые вариации не превышают + 3-5 см  на севере и + 5-7 см в южной части исследуемого района, т.е. максимальная величина (размах) межгодовых колебаний составляет около 10 - 13 см.

2. Оценка долгопериодных тенденций уровня, выполненная по наиболее длинному ряду наблюдений на о. Байдукова  показала отсутствие какого-либо линейного тренда, что свидетельствует о стабильности среднего уровня Сахалинского залива в многолетнем плане.

3. В исследуемом районе наблюдается отчетливо выраженный сезонный ход колебаний среднего уровня с повышением уровенного фона в осенне-зимний период и понижением его в весенне-летнее время. Средняя амплитуда сезонных колебаний варьирует в пределах + 10-15 см, однако абсолютная экстремальная величина изменений среднемесячных уровней в заливе может достигать 55-65 см.

4. По всей акватории залива отмечаются неправильные суточные приливы. При максимальном склонении Луны наблюдаются тропические приливы, имеющие чисто суточный характер с одной полной и одной малой водой в сутки и периодом явления, близким к лунным суткам (24 ч. 50 мин.). В это время отмечаются наибольшие величины приливов.При малых склонениях Луны наблюдаются равноденственные приливы значительно меньшие по величине. В этот период на характер приливных колебаний уровня Сахалинского залива существенное влияние начинают оказывать фазовые неравенства Луны, проявляющееся в появлении вторых полных и малых вод. В связи с этим приливы на протяжении нескольких суток приобретают черты полусуточных.

Характерной особенностью приливов в рассматриваемом районе является продолжительное стояние низкого уровня около малой воды.

Средняя величина тропических приливов варьирует от 1.4 до 1.7 м, средняя величина равноденственного прилива не превышает 50 - 70 см. Расчет    приливных       характеристик,

выполненный  для теплого и холодного периодов в пунктах о.Байдукова и Москальво, указывает на их сезонную изменчивость. Величины приливов зимой несколько ниже летних, что, по-видимому, объясняется влиянием ледяного покрова. Высота наивысшего возможного по астрономическим причинам прилива достигает 1.3 - 1.5 м над средним уровнем. Наинизший возможный приливной уровень может опускаться на 80 - 90 см ниже среднего уровня.

5.  Чашеобразная форма залива, его мелководность и соседство с устьевым взморьем р.Амур создают благоприятные условия для возникновения значительных  сгонно-нагонных колебаний, которые играют здесь определяющую роль в формировании суммарных экстремальных уровней моря. В Сахалинском заливе их величины соизмеримы, а в отдельных случаях превышают максимальные приливы.

Для удобства статистического анализа нагоны (сгоны) были условно разделены на 4 группы, отличающиеся своей интенсивностью:

- слабые ( +20- 40 см относительно среднего уровня );

- умеренные ( +41-80 см относительно среднего уровня );

- сильные ( +81-140 см относительно среднего уровня моря );

- экстремальные ( > +141 см относительно среднего уровня ).

Анализ роз нагонных колебаний уровня показал, что нагоны в Сахалинском заливе возможны только при ветрах северных румбов, преимущественно в диапазоне ССЗ – СВ.

Нагоны в Сахалинском заливе имеют гораздо большую величину и возникают значительно чаще, чем сгоны. Максимальная повторяемость сгонно-нагонных колебаний уровня отмечается в сентябре-начале декабря, что связано с усилением циклонической деятельности над рассматриваемой акваторией в осенний период. Соответственно,  в это же время наблюдаются  наибольшие по своей интенсивности непериодические колебания уровня. Кроме того, в южной части залива наблюдается увеличение повторяемости сгонно-нагонных явлений в апреле. В  разгар зимы  формированию значительных метеорологических возмущений уровенной поверхности препятствует ледяной покров, летом циклоническая активность незначительна.

Сахалинский залив отличается достаточно большой повторяемостью сильных нагонов (9-11%), что объясняется мелководностью и относительной замкнутостью бассейна, благоприятствующих развитию значительных подъемов уровня. Особо опасные экстремальные нагоны могут возникать только в южной части залива. Хотя повторяемость их невелика (1-2 %), однако, согласно  наблюдениям, высоты штормовых нагонов в данном районе могут достигать и даже превышать 2 м относительно среднего уровня. Продолжительность преобладающего числа нагонов ( до 70-85%) лежит в диапазоне 2 - 6 суток при средней продолжительности около 4.3 суток.

Экстремальные и сильные сгоны в Сахалинском заливе не отмечаются. Повторяемость умеренных сгонов  составляет около  30 % от их общего числа.  Максимальные понижения уровня при этом могут достигать   -0.6-0.7 м относительно среднего. Преобладающее число сгонов ( до 70%) относится к разряду слабых,  т.е. не превышает -40 см согласно указанной ранее градации. Средняя продолжительность сгонов  около 5 суток.

6.  Известно, что в природе не существует отдельно взятых проявлений сезонных колебаний уровня, чистых приливов или сгонно-нагонных эффектов. Указанные явления происходят в сочетании друг с другом как единый и неделимый процесс, в конечном итоге формируя суммарный уровень моря. Поэтому, как правило, для практических целей наибольший интерес представляет режим суммарных экстремальных уровней.

По данным наблюдений полный размах суммарных колебаний уровня в Сахалинском заливе варьирует от 3 м на севере (м. Литке, максимум +204 см, минимум - 113 см относительно среднего) до 4 м в южной части бассейна (Москальво, максимум + 257 см, минимум - 124 см; о. Байдукова, максимум 314 см, минимум - 111 см).

Расчет экстремальных уровней редкой повторяемости на основе двойного показательного закона позволил оценить величины сгонно -нагонных колебаний уровня повторяемостью 1 раз в 100 лет. Согласно расчетам, при условии одновременного сочетания экстремальных значений среднего уровня,  приливо-отливных и сгонно-нагонных колебаний, вероятность чего крайне мала, но все же возможна, предельно высокий суммарный уровень может достигать 2.9 м на севере залива и 3.6-3.8 м в южной его части.. Предельно низкий суммарный уровень по всей акватории залива составляет 1.7-1.9 м.

7.  Для оценки максимальных колебаний уровня и течений в открытой части залива была разработана модель, построенная на основе теории мелкой воды и адаптированная для условий Сахалинского залива. Для этого подобраны константы, а также исходные  метеорологические данные ( ветер, атмосферное давление ) и данные по приливам, соответствующие  экстремальным ситуациям.  Исходя из условия экстремальности, расчеты максимальных приливных колебаний уровня и течений в заливе выполнялись для 20-24 июня 1969 г.  Условиям экстремальных непериодических колебаний уровня и течений  соответствовали значения скорости ветра 35 м/с ( возможные 1 раз в 50 лет ) и его направления в диапазоне ССЗ-СВ. В качестве минимального принималось атмосферное давление 970 гПа.  Результаты расчетов представлены в виде набора карт максимальных приливных колебаний уровня и приливных течений, карт максимальных непериодических и суммарных колебаний уровня и течений при различных нагонных направлениях ветра, а также в виде  таблиц, представляющих собой цифровые  значения указанных характеристик в узлах расчетной сетки

3. Использование и внедрение полученных результатов.

Оценки их роли и места в подпрограмме

Полученные  оценки колебаний уровня по наблюдениям, и расчетные оценки экстремальных приливов, непериодических колебаний уровня  и течений для открытой акватории Сахалинского залива будут включены  в состав информационно-справочной базы  режимной гидрометеоинформации для слабоосвещенных наблюдениями траекторий

4. Оценки соответствия полученных результатов

Работа  выполняется на основе  Частного технического задания в соответствии с Календарным планом на 2000 г.

5. Проблемы и трудности___________________________________________________

Руководитель организации

Волков Ю.Н.________________________

(фамилия, и., о.)

Ответственный исполнитель проекта

вед.научн.сотр._Савельев А.В.__________

(должность, фамилия, и., о.)